HOJA Nº 1 DE SEGUIMIENTO EN LABORATORIO

Nombre: Raúl Zambrano Maestre

Fecha: 02/03/2006

Para el siguiente fragmento de código en C:

int I, C;

int A[5],B[5];

……..

for (i=0;i<5;i++) {

A[i] = B[i]+C }

se  ha generado el programa que se proporciona a continuación:

.data

.align 2

i:	.word 0

c:	.word 7

a:	.space 20

b:	.space 20

.text

lw R1,i(R0) 	; Inicialización del índice i

sw i(R0),R1	; Guarda i

bucle:

lw R1,i(R0)	; Carga el valor del índice

addi r9,r0,#4	; Datos tipo palabra, almacena 4 en el registro R9

mult r2,r1,r9	; Multiplica por 4 el indice ya que cada posición ocupa 4 bytes

addi r3,r2,b	; En r3, obtener dirección de comienzo de vector b

lw r4,0(r3)	; Carga en R4 el contenido de B[i]

lw r5,c(r0)	; Carga en R5 el valor de la variable C

add r6,r4,r5	; Suma B[i] + C

lw r1,i(r0)	; Almacena en R1 el valor de índice

addi r9,r0,#4	; Guarda en R9 = 4 -> Tamaño de dato

mult r2,r1,r9	; Obtener índice correcto

addi r7,r2,a	; En R7 dirección del elemento correspondiente de A

sw 0(r7),r6	; Almacena en A[i] = B[i]+C

lw r1,i(r0)	; Carga R1 con índice

addi r1,r1,#1	; Incrementa i en 1

sw i(r0),r1	; Actualiza el índice, para acceso a la siguiente posición

lw r1,i(r0)	; Carga R1 con índice i

addi r8,r1,#-5	; Compararlo con el número de elementos del vector

bnez r8,bucle	; Si R8 es distinto de 0 salta a la etiqueta bucle

trap 0		; Fin

Ciclos:  162

Stalls:  73

| Tipo de Instrucciones | Nº de instrucciones | % |
| --- | --- | --- |
| Carga/Almacenamiento | 42 (31/11) | 45,16 |
| Aritmético/lógicas | 9 por iteración | 53,76 |
| Otras | 1 | 1,08 |
| Total Instrucciones: | 52 | 100 |

| Tipo de Salto | Nº de saltos | % |
| --- | --- | --- |
| Saltos Condicionales | 5 | 5,38 |
| Saltos Incondicionales | 0 | 0,00 |
| Total Saltos: | 5 | 100 |

| Tipo de detenciones | Nº de detenciones | % |
| --- | --- | --- |
| RAW/WAR | 66 | 40,74 |
| WAW | 0 | 0,00 |
| Riesgos estructurales | 0 | 0,00 |
| Riesgos de control | 4 | 2,47 |
| Trap stalls | 3 | 1,85 |

Con técnicas de anticipación de datos habilitadas (Enable Forwarding)