HOJA Nº 3 DE SEGUIMIENTO EN LABORATORIO

Nombre: Raúl Zambrano Maestre

Fecha: 23/03/2006

Para el siguiente fragmento de código en C:

int I, J

int A[5],B[5],C[5];

……..

for (i=0;i<5;i++) {

j=5-i

C[i] = B[i]+A[j]

}

- Realizar la codificación en ensamblador DLX.

.data

.align 2

i: 	.word 0

j:	.word 16

a: 	.word 1,2,3,4,5

b: 	.word 5,4,3,2,1

c:	.space 20

cte:	.word 16

cont:	.word 20

.text

.global main

main:

lw r1,i(r0)	; Carga el indice i en el registro R1

lw r2,j(r0)	; Carga el indice j en el registro R2

lw r6,cte	; Almacena el valor constante = 16

lw r7,cont	; R7 almacena el contador de posiciones del vector

bucle:

lw r3,a(r1)	; Almacena en R3 el contenido de A[i]

lw r4,b(r2)	; Guarda en R4 el contenido de B[j]

add r5,r3,r4	; Realiza la suma A[i]+B[j]

sw c(r1),r5	; Almacena el resultado en C[i]

addi r1,r1,#4	; Incrementa en cuatro R1=i+1

subu r2,r6,r1	; j=5-i

subui r7,r7,#4	; Decrementa el contador en 4

bnez r7,bucle	; Si contador distinto de 0 salta a bucle

trap 0		; Fin

- Realizar la ejecución en el simulador DLX sin activar el adelantamiento de datos, rellenando toda la información que se pide

Ciclos:  93

Stalls:  47

| Tipo de Instrucciones | Nº de instrucciones | % |
| --- | --- | --- |
| Carga/Almacenamiento | 19 (14/5) | 42,22 |
| Aritmético/lógicas | 4 por iteración | 55,56 |
| Otras | 1 | 2,22 |
| Total Instrucciones: | 24 | 100 |

| Tipo de Salto | Nº de saltos | % |
| --- | --- | --- |
| Saltos Condicionales | 5 | 11,11 |
| Saltos Incondicionales | 0 | 0,00 |
| Total Saltos: | 5 | 100 |

| Tipo de detenciones | Nº de detenciones | % |
| --- | --- | --- |
| RAW/WAR | 40 | 43,01 |
| WAW | 0 | 0,00 |
| Riesgos estructurales | 0 | 0,00 |
| Riesgos de control | 4 | 4,30 |
| Trap stalls | 3 | 3,22 |

- Activar Adelantamiento de datos y comprobar de nuevo los resultados.

Ciclos: 63

Stalls: 17

| Tipo de Instrucciones | Nº de instrucciones | % |
| --- | --- | --- |
| Carga/Almacenamiento | 19 (14/5) | 42,22 |
| Aritmético/lógicas | 4 por iteración | 55,56 |
| Otras | 1 | 2,22 |
| Total Instrucciones: | 24 | 100 |

| Tipo de Salto | Nº de saltos | % |
| --- | --- | --- |
| Saltos Condicionales | 5 | 11,11 |
| Saltos Incondicionales | 0 | 0,00 |
| Total Saltos: | 5 | 11,11 |

| Tipo de detenciones | Nº de detenciones | % |
| --- | --- | --- |
| RAW/WAR | 10 | 15,87 |
| WAW | 0 | 0,00 |
| Riesgos estructurales | 0 | 0,00 |
| Riesgos de control | 4 | 6,35 |
| Trap stalls | 3 | 4,76 |

- Explicar la diferencia de resultados obtenidos.

Podemos observar como descienden el nº de ciclos necesarios para ejecutar el programa, debido al uso de técnicas de anticipación que permiten reducir considerablemente el porcentaje de detenciones a causa de riesgos RAW, ya que los datos están disponibles antes de completarse la ejecución de la instrucción previa.

Fecha tope de entrega: 30 de Marzo de 2006